PWM 波形发生器课程设计预习报告

班级：___测控2302_

学期：2025-2026-2__

组员：李文昊(23062048)

古正瑞(23062051)

宋铭威(23062052)

刘东(23062053)

一、设计背景与目的

本次课程设计以 ST89C52 单片机为核心，设计一款 1Hz~10Hz 频率可调的 SPWM 波形发生器，旨在将课堂所学的电力电子技术、单片机原理等知识应用于实践，掌握 SPWM 波形的生成原理、硬件电路设计与程序开发流程，提升电路调试与系统设计能力。

二、SPWM 原理概述

SPWM（正弦脉宽调制）技术通过对脉冲宽度进行正弦规律调制，使输出波形等效为正弦波。其核心原理是用高频载波（通常为三角波）与正弦调制波比较，根据比较结果控制开关器件的通断，生成等幅不等宽的脉冲序列。本次设计中，调制波频率需在 1Hz~10Hz 范围内可调，通过单片机定时器生成不同占空比的 PWM 信号，经查表法实现正弦规律调制。

三、总体设计方案

采用 “单片机控制 + 显示 + 驱动” 的整体架构：以 ST89C52 为控制核心，通过定时器中断生成 SPWM 脉冲信号；利用两位一体共阳七段码 LED 显示当前调制波频率；通过按键实现频率的增减调节；输出端经驱动电路增强带载能力，最终生成符合要求的 SPWM 波形。

四、主要器件与电路设计

（一）核心器件选型

- ST89C52 单片机：作为主控单元，负责 SPWM 波形生成、频率调节与显示控制，其 8 位架构、丰富的 I/O 口与定时器资源满足设计需求。

- 两位一体共阳七段码 LED：用于实时显示当前调制波频率，共阳型设计简化驱动电路，通过动态扫描实现两位数字显示。

- 辅助器件：按键模块（频率调节）、驱动三极管（增强 LED 驱动能力）、晶振与复位电路（保证单片机稳定运行）。

（二）关键电路设计

- 单片机最小系统：包含 11.0592MHz 晶振电路、上电复位电路，为单片机提供稳定工作环境。

- LED 显示电路：采用动态扫描方式，通过单片机 I/O 口分时驱动两位数码管的段选与位选，减少硬件资源占用。

- SPWM 输出电路：单片机 PWM 输出口经限流电阻后，可直接输出低压 SPWM 信号，若需带载可增加推挽驱动电路。

五、程序设计思路

采用查表法生成 SPWM 波形：预先计算一个正弦周期内的占空比数值并存储于数组中，单片机通过定时器中断按顺序读取数组数值，实时调整 PWM 占空比；通过修改定时器中断周期，实现 1Hz~10Hz 的频率调节；按键扫描模块实时检测频率调节指令，更新显示与 SPWM 参数。

通过本次预习，明确了 SPWM 波形发生器的设计原理与实现方案，掌握了 ST89C52 单片机的 PWM 生成、数码管显示等关键技术，梳理了硬件电路与程序设计的核心要点，为后续电路搭建、程序编写与调试工作奠定了基础。