PWM 波形发生器课程设计预习报告

班级：___测控2302_

学期：2025-2026-2__

组员：李文昊(23062048)

古正瑞(23062051)

宋铭威(23062052)

刘东(23062053)

# 一、设计背景与目的

本次课程设计以 ST89C52 单片机为核心，设计一款 1Hz~20Hz 频率可调的 SPWM 波形发生器。旨在将课堂所学的电力电子技术、单片机原理等知识应用于实践，掌握 SPWM 波形的生成原理、硬件电路设计与程序开发流程，提升电路调试与系统设计能力。

# 二、SPWM 原理概述

SPWM（正弦脉宽调制）技术通过对脉冲宽度进行正弦规律调制，使输出波形等效为正弦波。其核心原理是用高频载波（通常为三角波）与正弦调制波比较，根据比较结果控制开关器件的通断，生成等幅不等宽的脉冲序列。

本次设计中，调制波频率需在 1Hz~20Hz 范围内可调。通过单片机定时器中断，按正弦查找表输出不同占空比的 PWM 信号，实现正弦规律调制。具体方法如下：

查表法：预先将一个完整正弦周期离散为 100 个采样点，每个采样点对应一个 PWM 占空比值（0~99），存储在 ROM 中的 sine_table[100] 数组中。

双相中断：Timer0 工作在 Mode 1（16 位定时器），每个采样周期分为 LOW 相和 HIGH 相。LOW 相期间 PWM 输出低电平，HIGH 相期间输出高电平，两相的定时器重装载值由当前占空比决定。

频率调节：输出频率由公式 f = 1/(N × T_sample) 决定，其中 N=100 为采样点数，T_sample 为每个采样点的定时周期。通过修改定时器中断周期（查 sample_ticks[20] 表），实现 1~20Hz 的频率调节。

正弦查找表公式：duty[i] = round((sin(2π·i/100) + 1) / 2 × 99)，i = 0, 1, ..., 99。索引 0~49 对应正半周（占空比 50→99→50），索引 50~99 对应负半周（占空比 50→0→50）。

# 三、总体设计方案

采用 '单片机控制 + 按键调频 + 数码管显示 + 定时器中断 + 查表法输出SPWM' 的整体架构。

系统工作流程：

1. 单片机上电初始化：配置 Timer0、I/O 口、全局变量（初始频率 1Hz）

2. Timer0 中断按正弦查找表顺序输出 PWM 脉冲

3. 主循环中动态扫描数码管显示当前频率

4. 主循环中扫描按键，检测频率加减操作

5. 按键修改 g_frequency 变量，ISR 自动使用新频率查表

软件模块架构：

main.c（主程序）+ spwm.c/h（SPWM核心）+ display.c/h（数码管显示）+ key.c/h（按键扫描）+ delay.c/h（延时工具）

引脚分配：

| 单片机引脚 | 功能 | 宏定义 | 连接说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.0~P1.6 | 七段数码管 a~g | SEG_PORT (P1) | 段选，低电平点亮 |
| P2.0 | 数码管十位位选 | DIG_TENS | 低电平选中十位 |
| P2.1 | 数码管个位位选 | DIG_ONES | 低电平选中个位 |
| P3.2 | K2 按键（频率-） | KEY_FREQ_DOWN | 按键接地，低电平有效 |
| P3.3 | K1 按键（频率+） | KEY_FREQ_UP | 按键接地，低电平有效 |
| P3.7 | SPWM 波形输出 | SPWM_PIN | 接负载或示波器 |

# 四、主要器件与电路设计

## （一）核心器件选型

ST89C52 单片机：作为主控单元，负责 SPWM 波形生成、频率调节与显示控制。其 8 位架构、丰富的 I/O 口与定时器资源满足设计需求。工作频率 11.0592MHz，机器周期约 1.085μs。

两位一体共阳七段码 LED：用于实时显示当前调制波频率（01~20），共阳型设计简化驱动电路，通过动态扫描（每位 2ms）实现两位数字稳定显示。

辅助器件：按键模块（K1/K2 频率调节）、驱动三极管（可选，增强 SPWM 输出带载能力）、11.0592MHz 晶振与复位电路（保证单片机稳定运行）。

## （二）单片机最小系统

包含 11.0592MHz 晶振电路（配 22pF 负载电容）、上电复位电路（10μF 电解电容 + 10K 电阻），为单片机提供稳定工作环境。

## （三）LED 显示电路

采用动态扫描方式，P1 口输出段选编码，P2.0/P2.1 控制位选。共阳七段码编码表如下：

| 数字 | 编码 (十六进制) | 点亮的段 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0xC0 | a b c d e f |
| 1 | 0xF9 | b c |
| 2 | 0xA4 | a b d e g |
| 3 | 0xB0 | a b c d g |
| 4 | 0x99 | b c f g |
| 5 | 0x92 | a c d f g |
| 6 | 0x82 | a c d e f g |
| 7 | 0xF8 | a b c |
| 8 | 0x80 | a b c d e f g |
| 9 | 0x90 | a b c d f g |

## （四）SPWM 输出电路

单片机 P3.7 口直接输出 SPWM 信号。若需驱动较大负载，可在输出端增加三极管驱动电路或光耦隔离电路，增强带载能力。

## （五）按键输入电路

两个独立按键分别连接 P3.2 和 P3.3，另一端接地。8051 准双向口具有内部弱上拉，按键按下时为低电平。软件采用 20ms 延时消抖，等待释放后再继续。

# 五、程序设计思路

## （一）SPWM 生成（spwm 模块）

采用查表法：预先计算 100 个正弦采样点的占空比数据，存储在 ROM 中的 sine_table[100] 数组。Timer0 工作在 Mode 1（16 位定时器），通过双相中断机制输出 SPWM：

LOW 相（phase=0）：P3.7 输出低电平，定时器装载低电平持续时间

HIGH 相（phase=1）：P3.7 输出高电平，查表索引前进一位，装载高电平持续时间

各频率的定时器计数值预存在 sample_ticks[20] 数组中，ISR 根据 g_frequency 查表获取当前频率对应的采样周期，无需实时计算。

## （二）频率调节（key 模块）

主循环中调用 Key_Scan()，检测 K1（频率+）和 K2（频率-）按键状态：

20ms 软件消抖；频率范围限制在 1~20Hz（FREQ_MIN ~ FREQ_MAX 宏定义）；每次按键步进 1Hz；修改 g_frequency 全局变量，ISR 自动使用新频率。

## （三）数码管显示（display 模块）

主循环中交替显示十位和个位：先熄灭两位数码管（消鬼影），输出段选编码到 P1 口，选中对应位（P2.0 或 P2.1 拉低），延时 2ms 保持显示，交替刷新实现稳定显示。

## （四）关键技术参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 晶振频率 | 11.0592 MHz | 标准波特率晶振 |
| 机器周期 | 1.085 μs | 12时钟周期/机器周期 |
| 正弦采样点 | 100 点/周期 | 角度间隔 3.6° |
| PWM 分辨率 | 100 级 (0~99) | 占空比范围 |
| 频率范围 | 1~20 Hz | 按键 1Hz 步进 |
| 中断频率 @10Hz | 2000 次/秒 | 100点 × 2相 × 10Hz |
| CPU 占用 @10Hz | ~8.7% | ISR 开销极低 |
| 最小相位钳位 | 80 机器周期 | 防止 ISR 执行不完 |

通过本次预习，明确了 SPWM 波形发生器的设计原理与实现方案，掌握了 ST89C52 单片机的 PWM 生成、数码管显示、按键扫描等关键技术，梳理了硬件电路与程序设计的核心要点，为后续电路搭建、程序编写与调试工作奠定了基础。