ST89C52 SPWM 波形发生器

课程设计预习报告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

班级：测控2302

学期：2025-2026-2

组员：李文昊(23062048)  古正瑞(23062051)

宋铭威(23062052)  刘  东(23062053)

# 一、设计背景与目的

本次课程设计以 ST89C52 单片机为核心，设计一款 1Hz~20Hz 频率可调的 SPWM 波形发生器。旨在将课堂所学的电力电子技术、单片机原理等知识应用于实践，掌握 SPWM 波形的生成原理、硬件电路设计与程序开发流程，提升电路调试与系统设计能力。

# 二、SPWM 原理概述

SPWM（正弦脉宽调制）技术通过对脉冲宽度进行正弦规律调制，使输出波形等效为正弦波。其核心原理是用高频载波（通常为三角波）与正弦调制波比较，根据比较结果控制开关器件的通断，生成等幅不等宽的脉冲序列。

本次设计中，调制波频率需在 1Hz~20Hz 范围内可调。通过单片机定时器中断，按正弦查找表输出不同占空比的 PWM 信号，实现正弦规律调制。具体方法如下：

查表法：预先将一个完整正弦周期离散为 100 个采样点，每个采样点对应一个 PWM 占空比值（0~99），存储在 ROM 中的 sine_table[100] 数组中。

双相中断：Timer0 工作在 Mode 1（16 位定时器），每个采样周期分为 LOW 相和 HIGH 相。LOW 相期间 PWM 输出低电平，HIGH 相期间输出高电平，两相的定时器重装载值由当前占空比决定。

频率调节：输出频率由公式 f = 1 / (N × T_sample) 决定，其中 N=100 为采样点数，T_sample 为每个采样点的定时周期。通过修改定时器中断周期，实现 1~20Hz 的频率调节。

## 正弦查找表

duty[i] = round((sin(2π·i/100) + 1) / 2 × 99), i = 0, 1, ..., 99

| 索引范围 | 占空比范围 | 对应正弦位置 |
| --- | --- | --- |
| 0~49 | 50→99→50 | 正半周（上升+下降） |
| 50~99 | 50→0→50 | 负半周（下降+上升） |

# 三、总体设计方案

采用「单片机控制 + 按键调频 + 数码管显示 + 定时器中断 + 查表法输出 SPWM」的整体架构。

## 系统工作流程

单片机上电初始化：配置 Timer0（SPWM）+ Timer1（显示/节拍）、I/O 口、全局变量（初始频率 1Hz）

Timer0 中断按正弦查找表顺序输出 SPWM 脉冲（高优先级，保证波形精度）

Timer1 中断驱动数码管动态扫描（~2ms/位），同时置 g_tick 系统节拍

主循环以 g_tick 节拍驱动非阻塞按键扫描（计数消抖 + 长按连按）

按键修改 g_frequency 变量，ISR 自动使用新频率查表

主循环空闲时进入 IDLE 省电模式，任何中断自动唤醒

## 系统总体框图

[图片占位] 系统总体框图：ST89C52 主控 → SPWM 输出模块 | 数码管显示模块 | 按键输入模块

## 软件模块架构

main.c                  主程序入口，全局频率变量，IDLE 省电主循环
├── config.h            板级配置：晶振、引脚映射、跨模块共享常量
├── spwm.c / spwm.h     SPWM 核心：q/r 分解 + Timer0 双相中断
├── display.c / display.h  Timer1 中断驱动数码管扫描 + 系统节拍
└── key.c / key.h        按键扫描、计数消抖、长按连按

## 引脚分配

| 单片机引脚 | 功能 | 宏定义 | 连接说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.0~P1.6 | 七段数码管 a~g | SEG_PORT (P1) | 段选，低电平点亮 |
| P2.0 | 数码管十位位选 | DIG_TENS | 低电平选中 |
| P2.1 | 数码管个位位选 | DIG_ONES | 低电平选中 |
| P3.2 | K2 按键（频率-） | KEY_FREQ_DOWN | 低电平有效 |
| P3.3 | K1 按键（频率+） | KEY_FREQ_UP | 低电平有效 |
| P3.7 | SPWM 波形输出 | SPWM_PIN | 接示波器/负载 |

## 引脚连接示意图

[图片占位] 单片机引脚连接示意图（Proteus 仿真截图）

# 四、主要器件与电路设计

## （一）核心器件选型

ST89C52 单片机：作为主控单元，负责 SPWM 波形生成、频率调节与显示控制。其 8 位架构、丰富的 I/O 口与定时器资源满足设计需求。工作频率 11.0592MHz，机器周期约 1.085μs。

两位一体共阳七段码 LED：用于实时显示当前调制波频率（01~20），共阳型设计简化驱动电路，通过动态扫描（每位 2ms）实现两位数字稳定显示。

辅助器件：按键模块（K1/K2 频率调节）、驱动三极管（可选，增强 SPWM 输出带载能力）、11.0592MHz 晶振与复位电路（保证单片机稳定运行）。

[图片占位] 核心器件全家福照片

## （二）单片机最小系统

包含 11.0592MHz 晶振电路（配 22pF 负载电容）、上电复位电路（10μF 电解电容 + 10K 电阻），为单片机提供稳定工作环境。

[图片占位] 单片机最小系统原理图（晶振 + 复位电路）

[图片占位] 单片机最小系统实物照片

## （三）LED 显示电路

采用动态扫描方式，P1 口输出段选编码，P2.0/P2.1 控制位选。共阳七段码编码表如下：

| 数字 | 编码 (十六进制) | 点亮的段 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0xC0 | a b c d e f |
| 1 | 0xF9 | b c |
| 2 | 0xA4 | a b d e g |
| 3 | 0xB0 | a b c d g |
| 4 | 0x99 | b c f g |
| 5 | 0x92 | a c d f g |
| 6 | 0x82 | a c d e f g |
| 7 | 0xF8 | a b c |
| 8 | 0x80 | a b c d e f g |
| 9 | 0x90 | a b c d f g |

[图片占位] LED 显示电路原理图（段选 + 位选连接）

[图片占位] LED 显示电路实物照片

## （四）SPWM 输出电路

单片机 P3.7 口直接输出 SPWM 信号。若需驱动较大负载，可在输出端增加三极管驱动电路或光耦隔离电路，增强带载能力。

[图片占位] SPWM 输出驱动电路原理图（可选三极管驱动 / 光耦隔离）

[图片占位] SPWM 输出电路实物照片

## （五）按键输入电路

两个独立按键分别连接 P3.2 和 P3.3，另一端接地。8051 准双向口具有内部弱上拉，按键按下时为低电平。软件采用计数消抖（10 × 2ms ≈ 20ms）+ 长按连按状态机，非阻塞设计。

[图片占位] 按键输入电路原理图

## （六）完整电路总图

[图片占位] 完整电路原理图（所有模块汇总）

# 五、软件设计与实现

软件采用模块化架构，按功能拆分为 4 个独立模块，通过 config.h 统一配置。整体结构如下：

main.c                  主程序入口，全局频率变量，IDLE 省电主循环
├── config.h            板级配置：晶振、引脚映射、跨模块共享常量
├── spwm.c / spwm.h     SPWM 核心：q/r 分解 + Timer0 双相中断
├── display.c / display.h  Timer1 中断驱动数码管扫描 + 系统节拍
└── key.c / key.h        按键扫描、计数消抖、长按连按

## （一）系统主控制（main.c + config.h）

config.h 集中定义所有硬件相关常量：晶振频率（FOSC = 11059200UL）、频率范围（FREQ_MIN=1, FREQ_MAX=20）、引脚映射（SPWM 输出 P3.7、数码管段选 P1、位选 P2.0/P2.1、按键 P3.2/P3.3），以及全局变量 g_frequency 的声明。

main.c 负责系统初始化和主循环控制：

初始化顺序：先依次调用 SPWM_Init()、Display_Init()、Key_Init()，最后 EA=1 开全局中断

主循环：以 g_tick（~2ms 节拍）驱动非阻塞按键扫描，根据返回的 KeyEvent 修改 g_frequency

IDLE 省电：无节拍时执行 PCON |= 0x01 进入 IDLE 模式，任何中断自动唤醒

全局频率变量 g_frequency 声明为 volatile unsigned char，初始值 1Hz，由主循环修改，ISR 自动读取最新值。

## （二）SPWM 波形生成（spwm.c / spwm.h）

采用查表法：预先计算 100 个正弦采样点的占空比数据，存储在 ROM 中的 sine_table[100] 数组。Timer0 工作在 Mode 1（16 位定时器），通过双相中断机制输出 SPWM：

LOW 相（phase=0）：P3.7 输出低电平，查 sine_table 获取 duty，定时器装载低电平持续时间

HIGH 相（phase=1）：P3.7 输出高电平，定时器装载高电平持续时间，查表索引前进一位

各频率的定时器计数值采用 q/r 分解法预存在 tick_q[20] 和 tick_r[20] 数组中：

sample_ticks[f] = tick_q[f] × 100 + tick_r[f]
ticks = tick_q[f] × duty + (tick_r[f] × duty) / 100

ISR 根据 g_frequency 查表，仅需 16 位运算（避免 32 位乘除），在 8051 上约 60~75 机器周期完成。Timer0 设为高优先级（PT0=1），可抢占 Timer1，保证波形精度。ISR 中不停定时器，让其在计算期间继续计数，最后读取实际经过的 tick 数补偿 ISR 耗时。设置最小相位钳位 MIN_PHASE_TICKS=80，防止定时器重装载值过小导致 ISR 来不及执行。

[图片占位] Keil 仿真器 / 示波器观察到的 SPWM 波形

[图片占位] 1Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz 波形对比

## （三）数码管显示（display.c / display.h）

采用 Timer1 中断驱动动态扫描，替代主循环阻塞方式：

Timer1 配置为 Mode 2（8 位自动重装），TH1=0 → 溢出周期 256 × 1.085μs ≈ 278μs

软件分频 DISP_TIMER_DIV=7 → 显示扫描周期 ≈ 1.94ms ≈ 2ms

ISR 中自动交替显示十位和个位，每次切换前先熄灭（消鬼影）

频率 1~9 时十位自动消隐（P1 输出 0xFF），10~20 正常显示

ISR 同时置 g_tick = 1，作为主循环的系统节拍

共阳七段码查找表 seg_table[10] 存储在 ROM（code 段），Timer1 使用独立寄存器组 using 2，避免与主循环和其他 ISR 的寄存器冲突。

## （四）按键输入（key.c / key.h）

主循环在每个 g_tick 节拍（~2ms）调用 Key_Scan()，检测 K1（P3.3 频率+）和 K2（P3.2 频率-）状态。按键扫描采用状态机实现，三态转换：

IDLE → HELD：按键按下，计数消抖（10 × 2ms ≈ 20ms）确认后触发一次事件

HELD → REPEAT：持续按住达到长按阈值（200 × 2ms ≈ 400ms）后触发

REPEAT → REPEAT：每隔重复间隔（40 × 2ms ≈ 80ms）连续触发

按键松开立即复位到 IDLE。返回 KeyEvent 枚举（KEY_UP / KEY_DOWN / KEY_NONE），由主循环处理频率加减，频率范围限制在 1~20Hz。非阻塞设计，不影响 SPWM 波形输出和数码管显示。

## （五）关键技术参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 晶振频率 | 11.0592 MHz | 标准波特率晶振 |
| 机器周期 | 1.085 μs | 12时钟周期/机器周期 |
| 正弦采样点 | 100 点/周期 | 角度间隔 3.6° |
| PWM 分辨率 | 100 级 (0~99) | 占空比范围 |
| 频率范围 | 1~20 Hz | 按键 1Hz 步进 + 长按连按 |
| Timer0 中断频率 @10Hz | 2000 次/秒 | 100点 × 2相 × 10Hz |
| Timer1 扫描周期 | ~2ms | 7 × 278μs ≈ 1.94ms |
| Timer0 优先级 | 高 (PT0=1) | 可抢占 Timer1，保证波形精度 |
| CPU 占用 @10Hz | ~8.7% | ISR 开销极低，空闲时 IDLE |
| 最小相位钳位 | 80 机器周期 | 防止 ISR 执行不完 |

# 六、实物展示

[图片占位] 系统整体实物照片（含所有模块）

[图片占位] 各模块特写照片

[图片占位] 运行效果照片：数码管显示频率 + 示波器 SPWM 波形

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

通过本次预习，明确了 SPWM 波形发生器的设计原理与实现方案，掌握了 ST89C52 单片机的 PWM 生成、数码管显示、按键扫描等关键技术，梳理了硬件电路与程序设计的核心要点，为后续电路搭建、程序编写与调试工作奠定了基础。